Количество хостов в подсети

| Подсеть | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 20 | 7 | 5 | 15 |
| 2 | 5 | 9 | 15 | 13 | 5 | 16 | 19 | 18 |
| 3 | 12 | 23 | 19 | 12 | 14 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | 21 | 19 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 7 |

Общее количество адресов +2

1: 8

2: 17

3: 21

4: 24

Ближайшая степень (размер блока адресов)

1: 8 , 8

2: 17 , 32

3: 21 , 32

4: 24 , 32

Определяем маску [размер блока] [количество нулей] [маска CIDR] [маска десятичная]

8  3  /29    255.255.255.248    для подсети 4 (6 хостов)

- 8 — размер блока адресов (8 адресов)

- 3 — количество нулей в маске (23 = 8)

- /29 — CIDR-нотация (32 - 3 = 29)

- 255.255.255.248 — десятичная маска

32  5  /27    255.255.255.224    для подсети 1, 2 и 3 (15, 19 и 21 хостов)

- 32 — размер блока адресов (32 адреса)

- 5 — количество нулей в маске (2⁵ = 32)

- /27 — CIDR-нотация (32 - 5 = 27)

- 255.255.255.224 — десятичная маска

Подсеть 1 (22 хостов)

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.0 192.168.1.0/27 | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.31 | 11000000.10101000.00000001.00011111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.1 | 11000000.10101000.00000001.00000001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.30 | 11000000.10101000.00000001.00011110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 30 | 11110 |

Подсеть 2 (19 хостов)

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.32 192.168.1.32/27 | 11000000.10101000.00000001.00100000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.63 | 11000000.10101000.00000001.00111111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.33 | 11000000.10101000.00000001.00100001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.62 | 11000000.10101000.00000001.00011110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 30 | 11110 |

Подсеть 3 (15 хостов)

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.64 192.168.1.64/27 | 11000000.10101000.00000001.01000000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.95 | 11000000.10101000.00000001.01011111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.65 | 11000000.10101000.00000001.01000001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.94 | 11000000.10101000.00000001.01011110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 30 | 11110 |

Подсеть 4 (26 хостов)

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.96 192.168.1.96/29 | 11000000.10101000.00000001.01100000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.103 | 11000000.10101000.00000001.01100111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.97 | 11000000.10101000.00000001.01100001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.102 | 11000000.10101000.00000001.01100110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 6 | 110 |

Контрольные вопросы:

1. Что такое IP-адресация?

IP-адресация - это система уникальной идентификации устройств в компьютерных сетях, позволяющая устройствам однозначно идентифицировать себя и взаимодействовать друг с другом. Каждое устройство в сети передачи данных должно иметь адрес, по которому к нему могут обратиться другие устройства.

2. Какие стандарты IP-адресации существуют?

Существуют два основных стандарта:

IPv4 - 32-битные адреса, представляемые в точечно-десятичном формате (например, 192.168.1.1)

IPv6 - 128-битные адреса, представляемые в виде восьми блоков по четыре шестнадцатеричных цифры (например, 2001:DB8:3FA9::D3:9C5A)

3. Что такое классовая и бесклассовая адресация?

Классовая адресация - устаревшая система, где адресное пространство делилось на фиксированные классы (A, B, C, D, E)

Бесклассовая адресация (CIDR) - современная система, использующая представление с косой чертой (например, /24), которая позволяет гибко распределять адресное пространство без привязки к классам

4. Что такое маска сети и для чего она предназначена?

Маска сети - это 32-разрядное двоичное число, которое используется в паре с IP-адресом и содержит единицы в тех разрядах, которые в IP-адресе должны интерпретироваться как номер сети. Маска предназначена для определения части IPv4-адреса, которая представляет ID сети.

5. Что такое IP-адреса специального назначения?

Специальные IP-адреса зарезервированы для особых целей и не назначаются конечным узлам:

0.0.0.0 - обозначает все сетевые интерфейсы узла или шлюз по умолчанию

255.255.255.255 - ограниченное широковещательное сообщение

127.0.0.1 - loopback (петля обратной связи)

Адреса с первым байтом более 223 - используются для групповой адресации

6. Что такое «белые» и «серые» IP-адреса?

Белые» (публичные) адреса - уникальные адреса для сети Интернет, распределяемые IANA через региональные регистраторы

«Серые» (частные) адреса - адреса из диапазонов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16, которые не используются в глобальной сети Интернет и применяются для внутренних сетей

7. Может ли в одной сети быть два одинаковых IP-адреса?

Нет, в одной сети не может быть двух одинаковых IP-адресов, так как адрес должен быть уникальным для идентификации в сети любого масштаба. Дублирование адресов приведет к конфликтам и нарушению сетевого взаимодействия.

8. Как осуществляется обмен данными между подсетями? Какое оборудование необходимо для этого?

Обмен данными между подсетями осуществляется через маршрутизатор. Для этого необходимо:

Маршрутизатор с интерфейсами, подключенными к каждой подсети

Каждый интерфейс маршрутизатора должен иметь IPv4-адрес, принадлежащий соответствующей подсети

Устройства в подсетях используют интерфейс маршрутизатора как шлюз по умолчанию

Трафик между подсетями обрабатывается маршрутизатором и передается в направлении сети назначения